CBCC3_D8

Спектрален Анализ — SCI серия

D8 геометрия  •  1 013 измервания  •  360–780 nm  •  SCI канал

1.  CBCC3_D8 — SCI 1 nm

Описание на данните

Същата структура — 1 013 проби, канал SCI, диапазон 360–780 nm, стъпка 1 nm (421 точки). Суфиксът D8 вероятно обозначава различен осветител или геометрия на измерване (D8 = дифузна сфера с 8° наблюдение).

Ключова разлика спрямо предишните файлове

| Параметър | CBCC3_450 (1 nm) | CBCC3_D8_SCI (1 nm) |
| --- | --- | --- |
| Диапазон на стойностите | −3.02 до +0.52 | 0.15 до +0.71 |
| Стойност при 450 nm | 0.4031 | 0.4093 |
| Пик на отражателност | 708 nm | 360 nm (UV) |
| Отрицателни стойности | Много | Само в NIR |
| Форма на спектъра | Намаляваща | Намаляваща от UV към NIR |

Ключови наблюдения

- Значително по-стабилни стойности — средният спектър е изцяло в положителна зона за видимия диапазон (400–700 nm), за разлика от предишните файлове с масови отрицателни стойности.

- Пикът е при 360 nm (UV) — отражателността намалява монотонно с нарастване на дължината на вълната, което е характерно за бели или светлосиви материали.

- UV/VIS/NIR зони са маркирани на графиката за вариабилност — стандартното отклонение нараства рязко след 700 nm (NIR), където приборите обикновено са по-малко точни.

- Стойността при 450 nm е 0.4093 — леко по-висока от 0.4031 в предишните файлове, което потвърждава, че геометрията D8 улавя малко повече светлина.

Файлът представлява по-чисти, физически коректни данни за отражателна способност, подходящи за колориметрични изчисления в стандартно осветление.

2.  CBCC3_D8 — SCI 5 nm

Описание на данните

1 013 проби, канал SCI, диапазон 360–780 nm с 5 nm стъпка — 85 дължини на вълната. Това е субдискретизираната версия на D8_SCI_1nm файла.

Сравнение в D8 серията

| Параметър | D8 SCI 1 nm | D8 SCI 5 nm |
| --- | --- | --- |
| Точки на вълната | 421 | 85 |
| Стойност при 450 nm | 0.4093 | 0.4093 |
| Пик | 360 nm | 360 nm |
| Средна стойност | 0.151–0.712 | 0.152–0.712 |
| Отрицателни стойности | ✅ (в NIR) | ✅ (в NIR) |

Пълна сравнителна таблица на всички файлове

| Файл | Стъпка | Точки | 450 nm ст-ст | Пик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CBCC3_450_1nm | 1 nm | 421 | 0.4031 | 708 nm |
| CBCC3_450_5nm | 5 nm | 85 | 0.4031 | 710 nm |
| CBCC3_450_10nm | 10 nm | 31 | 0.4030 | 680 nm |
| CBCC3_D8_SCI_1nm | 1 nm | 421 | 0.4093 | 360 nm |
| CBCC3_D8_SCI_5nm | 5 nm | 85 | 0.4093 | 360 nm |

Ключови наблюдения

- Напълно идентичен резултат с D8_SCI_1nm — стойностите при 450 nm съвпадат до четвъртия знак (0.4093), пикът и формата на спектъра са запазени.

- Маркерите на точките на графиките показват дискретизацията при 5 nm — спектърът е плавен и без артефакти на интерполация.

- D8 геометрията последователно дава по-висока стойност при 450 nm (0.4093 vs 0.4031) спрямо стандартните 450 файлове — разлика от ~0.006, дължаща се на различната осветителна геометрия.

- 5 nm стъпката е оптималният баланс — 5× по-малко данни от 1 nm, при пълно запазване на спектралната информация за видимия диапазон.

3.  CBCC3_D8 — SCI 10 nm

Описание на данните

1 013 проби, канал SCI, диапазон 400–700 nm с 10 nm стъпка — само 31 дължини на вълната. Най-компактният файл в D8 серията.

Най-важна разлика: Без отрицателни стойности

За разлика от D8_SCI_1nm и D8_SCI_5nm, тук всички стойности са положителни (минимум 0.041). Причината е, че диапазонът 400–700 nm изключва UV и NIR зоните, където се появяват артефактните отрицателни стойности.

Пълна сравнителна таблица на всички 6 файла

| Файл | Стъпка | Точки | 450 nm | Пик | Отриц. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBCC3_450_1nm | 1 nm | 421 | 0.4031 | 708 nm | ✅ |
| CBCC3_450_5nm | 5 nm | 85 | 0.4031 | 710 nm | ✅ |
| CBCC3_450_10nm | 10 nm | 31 | 0.4030 | 680 nm | ✅ |
| CBCC3_D8_SCI_1nm | 1 nm | 421 | 0.4093 | 360 nm | ✅ |
| CBCC3_D8_SCI_5nm | 5 nm | 85 | 0.4093 | 360 nm | ✅ |
| CBCC3_D8_SCI_10nm | 10 nm | 31 | 0.4094 | 700 nm | ❌ |

Ключови наблюдения

- Пикът се измества на 700 nm (крайна точка на диапазона) — при липса на NIR данни, спектърът показва нарастваща тенденция към червено, характерна за тази материя.

- Стойността при 450 nm е 0.4094 — напълно съгласувана с останалите D8 файлове (0.4093–0.4094), потвърждавайки отлична консистентност на измерванията.

- Изцяло положителни стойности правят този файл най-подходящ за директно използване в колориметрични формули (CIE Lab, XYZ) без предварителна обработка.

- 31 точки при 10 nm е минималната резолюция, препоръчвана от CIE за стандартни колориметрични изчисления — файлът е оптимален за производствен контрол на качеството.