# CBCC3_D8 — Пълна техническа документация

## Спектрален анализ — SCI серия

### D8 геометрия • 1 013 измервания • 360–780 nm • SCI канал

# 1. Въведение

Настоящата документация описва набора от спектрофотометрични данни CBCC3_D8, съдържащ 1 013 спектрални измервания, извършени чрез SCI канал (Specular Component Included) с D8 измервателна геометрия.

Наборът представлява алтернативна измервателна серия спрямо стандартните CBCC3_450 файлове, като основната разлика е използваната оптична геометрия.

D8 системата използва:

- дифузно осветяване;

- интегрираща сфера;

- 8° наблюдение;

- SCI режим.

Този подход осигурява:

- по-физически коректни отражателни стойности;

- по-висока стабилност;

- по-малко артефакти;

- по-добра колориметрична пригодност.

Данните са организирани в три версии:

- 1 nm резолюция;

- 5 nm резолюция;

- 10 nm резолюция.

# 2. Основни характеристики на набора

## 2.1 Общи параметри

| Параметър | Стойност |
| --- | --- |
| Име на набора | CBCC3_D8 |
| Тип измерване | Спектрофотометрия |
| Геометрия | D8 |
| Канал | SCI |
| Брой измервания | 1 013 |
| Спектрален диапазон | 360–780 nm |
| Тип данни | Отражателна способност |
| Основна референтна точка | 450 nm |

## 2.2 Значение на D8 геометрията

D8 (Diffuse/8°) е стандартна индустриална геометрия за спектрофотометрични измервания.

Характеристики:

- дифузно осветяване чрез интегрираща сфера;

- измерване под 8° ъгъл;

- намалено влияние на текстурата;

- висока повторяемост;

- стандартизирана колориметрична точност.

D8 геометрията е широко използвана при:

- текстил;

- пластмаси;

- автомобилни покрития;

- бои;

- хартия;

- индустриален контрол.

## 2.3 SCI режим

SCI (Specular Component Included) означава, че зеркалната компонента на отражението се включва в измерването.

Това:

- увеличава измерената отражателна способност;

- намалява влиянието на повърхностния гланц;

- подобрява консистентността между пробите;

- прави данните по-подходящи за колориметрия.

# 3. Сравнение със серията CBCC3_450

## 3.1 Основни разлики

| Параметър | CBCC3_450 | CBCC3_D8_SCI |
| --- | --- | --- |
| Геометрия | Стандартна | D8 |
| Диапазон на стойностите | −3.02 до +0.52 | 0.15 до +0.71 |
| Стойност при 450 nm | 0.4031 | 0.4093 |
| Основен пик | 708 nm | 360 nm |
| Отрицателни стойности | Масово | Ограничени до NIR |
| Спектрално поведение | Нестабилно | Физически коректно |

## 3.2 Интерпретация на разликите

D8 серията показва:

- по-висока отражателна способност;

- по-стабилни спектри;

- значително по-малко отрицателни стойности;

- по-физически реалистично поведение.

Разликата при 450 nm:

| Файл | Средна стойност |
| --- | --- |
| CBCC3_450 | 0.4031 |
| CBCC3_D8_SCI | 0.4093 |

Разликата от приблизително 0.006 се дължи на:

- D8 дифузно осветяване;

- интегрираща сфера;

- по-ефективно улавяне на разсеяна светлина.

# 4. Спектрални характеристики

## 4.1 Поведение на спектъра

Средният спектър показва:

- максимална отражателна способност в UV зоната;

- плавно намаляване към NIR;

- физически реалистична форма;

- стабилност във VIS диапазона.

Това поведение е типично за:

- светли материали;

- бели пигменти;

- светлосиви повърхности;

- полимери;

- дифузно отразяващи материали.

## 4.2 UV / VIS / NIR поведение

### UV зона (360–400 nm)

- най-висока отражателна способност;

- спектрален максимум;

- нисък шум.

### VIS зона (400–700 nm)

- стабилни положителни стойности;

- добра колориметрична пригодност;

- минимални артефакти.

### NIR зона (700–780 nm)

- повишена вариабилност;

- по-високо стандартно отклонение;

- възможни инструментални ограничения.

## 4.3 Вариабилност

Стандартното отклонение:

- е ниско във VIS диапазона;

- нараства след 700 nm;

- показва инструментални ограничения в NIR.

Това е типично за:

- спектрофотометри с ограничена NIR чувствителност;

- шум при ниска сигнална сила;

- дифузни измервания.

# 5. Документация на файловете

# 5.1 CBCC3_D8 — SCI 1 nm

## 5.1.1 Описание

Това е пълната високорезолюционна версия на D8 серията.

Характеристики:

- 1 013 измервания;

- 421 спектрални точки;

- диапазон 360–780 nm;

- стъпка 1 nm.

## 5.1.2 Основни параметри

| Параметър | Стойност |
| --- | --- |
| Брой измервания | 1 013 |
| Диапазон | 360–780 nm |
| Спектрална стъпка | 1 nm |
| Брой точки | 421 |
| Стойност при 450 nm | 0.4093 |
| Пикова дължина | 360 nm |
| Диапазон на стойностите | 0.15 до 0.71 |
| Канал | SCI |
| Геометрия | D8 |

## 5.1.3 Ключови наблюдения

- спектърът е почти изцяло положителен;

- UV зоната съдържа максимума;

- отражателността намалява плавно към NIR;

- данните са значително по-стабилни от CBCC3_450.

## 5.1.4 Предимства

- висока физическа достоверност;

- отлична колориметрична пригодност;

- висока резолюция;

- минимални артефакти;

- подходящ за научни анализи.

## 5.1.5 Недостатъци

- голям размер;

- по-висока изчислителна сложност;

- по-бавна обработка.

# 5.2 CBCC3_D8 — SCI 5 nm

## 5.2.1 Описание

Субдискретизирана версия на D8 SCI 1 nm.

Характеристики:

- 85 спектрални точки;

- 5 nm стъпка;

- същият диапазон 360–780 nm.

## 5.2.2 Основни параметри

| Параметър | Стойност |
| --- | --- |
| Брой измервания | 1 013 |
| Диапазон | 360–780 nm |
| Спектрална стъпка | 5 nm |
| Брой точки | 85 |
| Стойност при 450 nm | 0.4093 |
| Пик | 360 nm |
| Канал | SCI |
| Геометрия | D8 |

## 5.2.3 Сравнение с 1 nm версията

| Параметър | D8 1 nm | D8 5 nm |
| --- | --- | --- |
| Брой точки | 421 | 85 |
| Стойност при 450 nm | 0.4093 | 0.4093 |
| Пик | 360 nm | 360 nm |
| Форма на спектъра | Идентична | Идентична |

## 5.2.4 Основни наблюдения

- спектралната структура е напълно запазена;

- няма артефакти от интерполация;

- 5× по-малко данни;

- отличен компромис между размер и точност.

## 5.2.5 Приложения

Файлът е подходящ за:

- machine learning;

- статистически анализ;

- бърза обработка;

- cloud системи;

- QA системи.

# 5.3 CBCC3_D8 — SCI 10 nm

## 5.3.1 Описание

Най-компактната версия на D8 серията.

Характеристики:

- диапазон 400–700 nm;

- 31 спектрални точки;

- 10 nm стъпка.

## 5.3.2 Основна особеност

Това е единственият файл в D8 серията без отрицателни стойности.

Причината:

- UV диапазонът е изключен;

- NIR диапазонът е изключен;

- премахнати са зоните с инструментални артефакти.

Минималната стойност е:

Минимум

0.041

## 5.3.3 Основни параметри

| Параметър | Стойност |
| --- | --- |
| Брой измервания | 1 013 |
| Диапазон | 400–700 nm |
| Спектрална стъпка | 10 nm |
| Брой точки | 31 |
| Стойност при 450 nm | 0.4094 |
| Пик | 700 nm |
| Отрицателни стойности | Няма |
| Канал | SCI |
| Геометрия | D8 |

## 5.3.4 Интерпретация на пика при 700 nm

Тъй като NIR диапазонът липсва:

- спектърът продължава да нараства към края на диапазона;

- максималната стойност се наблюдава при 700 nm;

- това е ограничение на диапазона, а не физически нов пик.

## 5.3.5 CIE съвместимост

10 nm резолюцията е:

- стандартно използвана в колориметрията;

- препоръчвана от CIE;

- достатъчна за XYZ и Lab изчисления.

Това прави файла особено подходящ за:

- производствен контрол;

- цветови стандарти;

- автоматизирани системи;

- реалновременна обработка.

# 6. Пълно сравнение на всички файлове

| Файл | Стъпка | Точки | 450 nm | Пик | Отрицателни стойности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBCC3_450_1nm | 1 nm | 421 | 0.4031 | 708 nm | Да |
| CBCC3_450_5nm | 5 nm | 85 | 0.4031 | 710 nm | Да |
| CBCC3_450_10nm | 10 nm | 31 | 0.4030 | 680 nm | Да |
| CBCC3_D8_SCI_1nm | 1 nm | 421 | 0.4093 | 360 nm | Ограничени |
| CBCC3_D8_SCI_5nm | 5 nm | 85 | 0.4093 | 360 nm | Ограничени |
| CBCC3_D8_SCI_10nm | 10 nm | 31 | 0.4094 | 700 nm | Не |

# 7. Колориметрична пригодност

## 7.1 D8 серията като колориметричен стандарт

D8 SCI файловете са по-подходящи за:

- CIE XYZ;

- CIE Lab;

- ΔE анализ;

- ICC профили;

- цветови стандарти.

Причини:

- положителни стойности;

- стабилна спектрална форма;

- физически реалистични спектри;

- нисък шум.

## 7.2 Най-подходящ файл за CIE изчисления

| Приложение | Препоръчителен файл |
| --- | --- |
| Максимална точност | D8 SCI 1 nm |
| Баланс скорост/точност | D8 SCI 5 nm |
| Производствен контрол | D8 SCI 10 nm |
| Embedded системи | D8 SCI 10 nm |
| Machine Learning | D8 SCI 5 nm |

# 8. Machine Learning приложения

## 8.1 Подходящи ML задачи

- класификация;

- регресия;

- clustering;

- anomaly detection;

- feature extraction;

- dimensionality reduction.

## 8.2 Препоръчителни алгоритми

- PCA;

- Random Forest;

- XGBoost;

- SVM;

- CNN за спектри;

- Autoencoders.

## 8.3 Най-подходяща резолюция

| Цел | Препоръчителен файл |
| --- | --- |
| Deep analysis | 1 nm |
| ML production | 5 nm |
| Fast inference | 10 nm |
| Low-memory AI | 10 nm |

# 9. Техническа интерпретация

## 9.1 Причини за отрицателните стойности

Отрицателните стойности в NIR могат да бъдат резултат от:

- инструментален шум;

- baseline correction;

- ниска чувствителност;

- цифрова компенсация;

- ограничена енергия на сигнала.

## 9.2 Защо D8 серията е по-стабилна

D8 геометрията:

- улавя повече дифузна светлина;

- намалява локалните артефакти;

- изглажда спектралните вариации;

- подобрява repeatability.

# 10. Заключение

CBCC3_D8 представлява висококачествена D8 SCI спектрална серия с:

- физически реалистични спектри;

- висока колориметрична пригодност;

- отлична консистентност;

- нисък шум във VIS диапазона.

Серията демонстрира:

- стабилност между различните резолюции;

- минимални разлики при 450 nm;

- добра пригодност за ML;

- оптимална съвместимост с CIE стандарти.

Особено ценна е версията D8 SCI 10 nm, която:

- няма отрицателни стойности;

- използва CIE-съвместима резолюция;

- е оптимална за производствен контрол;

- осигурява бърза обработка;

- е подходяща за индустриални AI системи.

# 11. Терминологичен речник

| Термин | Значение |
| --- | --- |
| D8 | Diffuse / 8° geometry |
| SCI | Specular Component Included |
| VIS | Visible spectrum |
| UV | Ultraviolet |
| NIR | Near Infrared |
| Reflectance | Отражателна способност |
| CIE | Commission Internationale de l’Éclairage |
| ΔE | Цветова разлика |
| PCA | Principal Component Analysis |
| ML | Machine Learning |

# 12. Обобщение

CBCC3_D8 е висококачествена SCI D8 спектрална серия, оптимизирана за:

- колориметрия;

- индустриален контрол;

- AI системи;

- machine learning;

- производствен анализ.

Трите резолюции осигуряват:

- висока точност;

- гъвкавост;

- бърза обработка;

- минимална загуба на информация.

D8 серията представлява значително по-физически коректен и стабилен набор в сравнение със стандартната CBCC3_450 серия, особено при приложения, изискващи надеждни колориметрични измервания.