СПЕКТРАЛЕН АНАЛИЗ

PT Fashion & Home TPX — D8 геометрия

Резолюции: 1 nm • 5 nm • 10 nm (CIELab)  |  SCI канал  |  NIR пик при 780 nm

# 1.  Резолюция 1 nm — D8 SCI

## Описание на данните

1 924 проби от Pantone TPX палитрата с D8 геометрия на измерване, канал SCI, диапазон 360–780 nm, стъпка 1 nm (421 точки).

⚠️ Най-забележителна разлика: За разлика от стандартната 450 геометрия (пик 680 nm), D8 геометрията разкрива нарастваща отражателност към NIR края на спектъра, с пик при 780 nm. Всички D8 файлове от CBCC3 и DLX_CP4 показваха пик при 360 nm (UV) — PT серията е уникална.

## Сравнение: стандартна vs D8 геометрия

| Параметър | PT_TPX_450 (1 nm) | PT_TPX_D8_SCI (1 nm) |
| --- | --- | --- |
| 450 nm стойност | 0.2659 | 0.2807 |
| Пик | 680 nm | 780 nm (NIR) |
| Средна стойност | −2.32 до +0.41 | +0.15 до +0.68 |
| Мин. стойност | −5.99 | −2.38 |
| Отрицателни ст-сти | много | малко |

## Сравнение D8 между всички серии

| Серия | D8 пик | 450 nm D8 | Разлика vs стандарт |
| --- | --- | --- | --- |
| CBCC3_D8 | 360 nm (UV) | 0.4093 | +0.006 |
| DLX_CP4_D8 | 360 nm (UV) | 0.4003 | +0.012 |
| PT_TPX_D8 | 780 nm (NIR) | 0.2807 | +0.015 |

## Ключови наблюдения

- Уникален NIR пик при 780 nm — текстилните влакна на Pantone TPX имат различно поведение в инфрачервената зона спрямо боите (Dulux) и CBCC3 материалите. Естествените и синтетични тъкани поглъщат по-малко в NIR.

- Стойността при 450 nm нараства 0.2659 → 0.2807 (+0.015) — D8 геометрията улавя повече дифузна светлина от текстилната повърхност, особено в синьата зона.

- Много по-малки отрицателни стойности (мин. −2.38 vs −5.99) — D8 геометрията е по-стабилна и физически по-коректна за текстилни материали.

- Визуализацията „Нарастване в NIR“ — ключова характеристика на текстилните влакна при D8 измерване, добре видима на средната графика.

- Приложимост — файлът е особено ценен за спектрален анализ на тъкани и идентификация на влакна в научни и производствени приложения.

# 2.  Резолюция 5 nm — D8 SCI

## Описание на данните

1 924 проби от Pantone TPX палитрата с D8 геометрия, канал SCI, диапазон 360–780 nm с 5 nm стъпка — 85 дължини на вълната.

## Сравнение: D8 SCI 1 nm vs 5 nm

| Параметър | D8 SCI 1 nm | D8 SCI 5 nm |
| --- | --- | --- |
| Точки на цвят | 421 | 85 |
| 450 nm стойност | 0.2807 | 0.2807 |
| Пик | 780 nm | 780 nm |
| Средна стойност | 0.152 – 0.677 | 0.152 – 0.677 |
| Мин. стойност | −2.38 | −2.38 |

## Пълна PT серия — всички файлове

| Файл | Стъпка | Точки | 450 nm | Пик | Отриц. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT_TPX_450_1nm | 1 nm | 421 | 0.2659 | 680 nm | ✓ |
| PT_TPX_450_5nm | 5 nm | 85 | 0.2659 | 680 nm | ✓ |
| PT_TPX_450_10nm | 10 nm | 31 | 0.2660 | 680 nm | ✕ |
| PT_TPX_D8_SCI_1nm | 1 nm | 421 | 0.2807 | 780 nm | ✓ |
| PT_TPX_D8_SCI_5nm | 5 nm | 85 | 0.2807 | 780 nm | ✓ |

## Ключови наблюдения

- Перфектна съгласуваност с 1 nm — всички стойности съвпадат до четвъртия знак, включително минималната (−2.38) и пикът (780 nm).

- Плавно нарастване към NIR — маркерите при 5 nm потвърждават тенденцията; уникалната характеристика на текстилните влакна при D8 геометрия е добре запазена.

- Равномерно стандартно отклонение — за разлика от CBCC3 и DLX серията, вариабилността при PT_TPX е по-равномерно разпределена по целия спектър, отразявайки по-голямо разнообразие на влакна и пигменти.

- Систематична разлика +0.015 при 450 nm — консистентна с всички останали серии; дължи се на улавяне на повече дифузна светлина от текстилните повърхности при D8 геометрия.

- Оптимален за класификация — файлът е подходящ за спектрален анализ и класификация на Pantone текстилни цветове при 5 nm резолюция.

# 3.  Резолюция 10 nm — CIELab данни

⚠️ Важно откритие — различна структура!  PT_FASHION_HOME_TPX_D8_SCI_10nm не съдържа суров спектрален данни, а изчислени CIE L*a*b* колориметрични стойности при осветление D65/10°. Визуализацията е адаптирана към цветовото пространство.

## Структура на данните

| Колона | Описание |
| --- | --- |
| Name | Pantone TPX код и наименование |
| Ill/Obs | Осветление: D65/10° |
| L* | Светлост (0 = черно, 100 = бяло) |
| a* | Зелено (−) ↔ Червено (+) |
| b* | Синьо (−) ↔ Жълто (+) |
| ΔL*, Δa*, Δb*, ΔE*ab | Цветови разлики (празни полета) |

## Ключови колориметрични показатели

| Параметър | Мин. | Средна | Макс. |
| --- | --- | --- | --- |
| L* (светлост) | 0.40 | 3.04 | 8.01 |
| a* (червено/зелено) | −5.25 | +0.53 | +6.71 |
| b* (жълто/синьо) | −4.58 | +0.84 | +9.31 |

## Ключови наблюдения

- Много тъмна палитра — средната L* е само 3.04 (максимум 8.01); всички проби са в диапазона от черно до тъмносиво — вероятно тъмната секция на Pantone TPX колекцията.

- Слаба топла хроматичност — средните a* (+0.53) и b* (+0.84) са леко положителни, насочени към червено-жълтия квадрант; характерно за натурални тъмни влакна.

- Компактен хроматичен облак — диаграмата a* vs b* показва ниска наситеност около центъра; тъмните цветове са почти неутрални по хроматичност.

- D65/10° стандарт — стандартното осветление за текстилна индустрия; директно приложимо за производствен контрол.

- Не е спектрален файл — това е крайният изчислен резултат, готов за цветово сравнение и качествен контрол. Различава се принципно от всички останали файлове в серията.

# 4.  Обобщение на D8 серията

| Файл | Стъпка | Тип данни | 450 nm | Пик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PT_TPX_D8_SCI_1nm | 1 nm | Спектрален | 0.2807 | 780 nm (NIR) |
| PT_TPX_D8_SCI_5nm | 5 nm | Спектрален | 0.2807 | 780 nm (NIR) |
| PT_TPX_D8_SCI_10nm | 10 nm | CIELab L*a*b* | — | — |

Заключение: PT_FASHION_HOME_TPX D8 серията разкрива уникалното NIR поведение на текстилните влакна (пик 780 nm), за разлика от боите и CBCC3 материалите (пик UV/360 nm). 10 nm файлът е изключение — съдържа изчислени CIELab стойности, готови за производствен контрол при D65/10°.