СПЕКТРАЛЕН АНАЛИЗ

PT Solid Uncoated — D8 геометрия

Резолюции: 1 nm • 5 nm • 10 nm (SCI + SCE + L*a*b*)  |  Двоен канал  |  2 161 цвята

🔍 Два канала за всеки цвят:  SCI (Specular Component Included) — включва огледалното отражение, измерва общото отражение на повърхността. SCE (Specular Component Excluded) — изключва огледалния блясък, по-близо до визуалното възприятие на цвета.

# 1.  Резолюция 1 nm — SCI + SCE

## Структура на данните

| Параметър | Стойност |
| --- | --- |
| Брой проби | 2 161 цвята × 2 канала = 4 322 реда |
| Канали | SCI и SCE |
| Диапазон | 360–780 nm |
| Точки на цвят | 421 (стъпка 1 nm) |
| Геометрия | D8 (дифузна) |

## Описание на 6-те графики

- Горе вляво — Спектрални криви (SCI канал): пълен спектър на всички 2 161 цвята.

- Горе средата — Pantone 450 U SCI vs SCE: оцветената зона между двете криви визуализира разликата от огледалния компонент.

- Горе вдясно — Средна разлика SCI−SCE: не е равномерна — по-голяма в UV (360–400 nm) и NIR (700–780 nm) зони.

- Долу вляво — Средни спектри ±1σ: SCI е систематично малко по-висок от SCE по целия диапазон.

- Долу средата — Хистограма при 550 nm: двата канала имат почти идентично разпределение, но SCI е леко изместен надясно.

- Долу вдясно — Двойна топлинна карта (viridis): SCI горе, SCE долу, разделени с пунктирана линия.

Ключово наблюдение: Разликата SCI−SCE е систематична, но малка (~1–3%). По-изразена е в крайните спектрални зони (UV и NIR), докато в средата на видимия спектър двата канала се доближават максимално.

# 2.  Резолюция 5 nm — SCI + SCE

## Структура на данните

| Параметър | Стойност |
| --- | --- |
| Брой проби | 2 161 цвята × 2 канала = 4 322 реда |
| Канали | SCI и SCE |
| Диапазон | 360–780 nm |
| Точки на цвят | 85 (стъпка 5 nm) |
| Геометрия | D8 (дифузна) |

## Ключови наблюдения

- Пълна съгласуваност с 1 nm версията — същите 2 161 цвята с два канала (SCI + SCE), само 85 точки на цвят при 5 nm стъпка.

- Средната разлика SCI−SCE е ~1–3% — малка, но систематична; SCI винаги е малко по-висок заради включения огледален блясък.

- Разминаване главно в синята зона и NIR — сравнителната графика (горе-дясно) показва видима разлика при 360–500 nm и 700–780 nm.

- 5 nm резолюция — оптимална за практиката — 85 точки при пълен 360–780 nm диапазон са достатъчни за прецизна колориметрична работа.

# 3.  Резолюция 10 nm — SCI + SCE + L*a*b*

★ Най-богатият файл досега:  10 nm стъпка (400–700 nm, 31 точки/цвят) + SCI и SCE канали + L*a*b* стойности при D8 осветление. Три нива на данни в един файл.

## Описание на 6-те графики

- Горе вляво — Спектрални криви SCI с маркери: ясно се вижда 10 nm резолюцията на всяка дължина на вълната.

- Горе средата — Pantone 450 U детайлно: вертикалните линийки показват разликата SCI vs SCE на всяка точка; L*=50.2, почти неутрален (a*=−1.2, b*=+15.9).

- Горе вдясно — CIELab диаграма (двата канала): зелени точки = SCI, оранжеви = SCE; двата облака се припокриват, но SCE е систематично леко по-тъмен (по-нисък L*).

- Долу вляво — Средни спектри SCI vs SCE: с разсейване (±1σ) за двата канала.

- Долу средата — Разпределение на L*: SCE е леко изместен наляво (по-тъмен); разликата е ~0.5–1 L* единица.

- Долу вдясно — Двойна топлинна карта RdYlGn: SCI и SCE изглеждат почти идентично; разликата е едва забележима визуално.

## Колориметрични L*a*b* данни

| Канал | L* разпределение | a* (зелено/червено) | b* (синьо/жълто) |
| --- | --- | --- | --- |
| SCI | По-висок (включва блясък) | Почти неутрално | Леко топло (+) |
| SCE | По-нисък (~0.5–1 ед.) | Почти неутрално | Леко топло (+) |

Пример — Pantone 450 U: L*=50.2, a*=−1.2, b*=+15.9 — средна светлост, почти неутрален с лек жълто-зелен оттенък. Разликата SCI/SCE при L* е ~0.5–1 единица.

# 4.  Обобщение — всички версии

| Файл / Параметър | SCI | SCE | L*a*b* | Точки | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D8 1 nm | ✓ | ✓ | ✕ | 421 | 360–780 nm |
| D8 5 nm | ✓ | ✓ | ✕ | 85 | 360–780 nm |
| D8 10 nm | ✓ | ✓ | ✓ | 31 | 400–700 nm |

| Характеристика | Наблюдение |
| --- | --- |
| Разлика SCI−SCE | ~1–3%, систематична; по-голяма в UV и NIR |
| L* разлика (10 nm) | SCE е с ~0.5–1 единици по-тъмен от SCI |
| Пик на вариабилност | ~650 nm (червена зона) — най-разнообразни профили |
| Приложимост | ICC профили, колориметрични двигатели, D8 стандарт |

Заключение: D8 файловете са най-богатите в серията — двоен канал SCI/SCE при всички резолюции, плюс L*a*b* при 10 nm. Разликата между каналите е малка (~1–3%), но систематична и по-изразена в крайните спектрални зони. 10 nm файлът комбинира спектрална и колориметрична информация в един компактен формат, готов за директна употреба в производствени системи.